Об утверждении профессионального стандарта

«Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов

с максимальной взлетной массой 30 кг и менее»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266),  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов».

Министр							                М.А. Топилин

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2017 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов

с максимальной взлетной массой 30 кг и менее

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция "Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее"	4

3.2. Обобщенная трудовая функция "Летная эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее"	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках рофессионального стандарта	12

I. Общие сведения

| Эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасности полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее

Группа занятий:

| 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
| --- | --- |
| 51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта |
| 52.23.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | 3 | Техническое обслуживание беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | В/02.3 | 3 |
| В | Летная эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | 3 | Подготовка к полетам беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение полетов одним или несколькими беспилотными воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | A/02.3 | 3 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |
| Наименование | Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | Код | А | Уровень квалификации | 3 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. |  |
| --- | --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |  |
| Особые условия допуска к работе | - |  |
| Другие характеристики | - |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ОКПДТР | 10005 | Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям 2-6 разряды |
|  | 10007 | ## Авиационный механик (техник) по приборам и электрооборудованию 2-6 разряды |
|  | 10008 | ## Авиационный механик (техник) по радиооборудованию 3-6 разряды |
|  | 18529 | Слесарь по ремонту летательных аппаратов 1-6 разряды |
| ЕТКС | § 1 | Авиационный механик по планеру и двигателям 2 разряд |
|  | § 2 | Авиационный механик по планеру и двигателям 3 разряд |
|  | § 3 | Авиационный механик по приборам и электрооборудованию 2 разряд |
|  | § 4 | Авиационный механик по приборам и электрооборудованию 3 разряд |
|  | § 5 | Авиационный механик по радиооборудованию 2 разряд |
|  | § 6 | Авиационный механик по радиооборудованию 3 разряд |
|  | § 158 | Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 3 разряд |
|  | § 201 | Слесарь по ремонту летательных аппаратов 2 разряд |
|  | § 202 | Слесарь по ремонту летательных аппаратов 3 разряд |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение внешнего осмотра беспилотной авиационной системы и выявление неисправностей |
| --- | --- |
|  | Установка (снятие) съемного оборудования на борт беспилотного воздушного судна |
|  | Заправка беспилотного воздушного судна топливом, маслом, специальными жидкостями и зарядка газами, дозаправка (дозарядка) |
|  | Проверка уровня зарядки, обслуживание аккумуляторной батареи |
|  | Контроль количества заправленных компонентов и надежности закрытия заправочных устройств |
|  | Проверка и обслуживание взлетно-посадочных устройств беспилотной авиационной системы |
|  | Подготовка стартово-посадочной площадки |
|  | Транспортировка беспилотной авиационной системы к месту взлета/от места посадки |
|  | Приведение беспилотной авиационной системы в предстартовое состояние |
|  | Обеспечение работы наземных элементов беспилотной авиационной системы в ходе подготовки и выполнения полетов беспилотными воздушными судами |
|  | Контроль работоспособности систем, оборудования беспилотной авиационной системы и ее элементов в процессе выполнения технического обслуживания |
|  | Проведение послеполетного осмотра и устранение обнаруженных неисправностей |
|  | Проведение работ по постановке на хранение и снятию с хранения беспилотной авиационной системы |
|  | Ведение технической документации |
| Необходимые умения | Читать эксплуатационно-техническую документацию беспилотных авиационных систем и их элементов, чертежи и схемы |
|  | Оценивать техническое состояние элементов беспилотных авиационных систем |
|  | Осуществлять подготовку и настройку элементов беспилотных авиационных систем |
|  | Выполнять техническое обслуживание элементов беспилотной авиационной системы в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Использовать необходимые для работы инструменты, приспособления и контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Заправлять/заряжать топливом и специальными жидкостями (газами) элементы беспилотных авиационных систем |
|  | Обслуживать аккумуляторные батареи элементов беспилотных авиационных систем |
|  | Эксплуатировать наземные источники электропитания |
|  | Устанавливать и снимать съемное оборудование на беспилотное воздушное судно |
|  | Буксировать, транспортировать беспилотную авиационную систему к месту взлета/от места посадки |
|  | Использовать взлетные устройства/приспособления |
|  | Выполнять эвакуацию беспилотных воздушных судов в аварийных ситуациях |
|  | Проводить работы при хранении беспилотных авиационных систем |
|  | Оформлять техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования эксплуатационной документации по техническому обслуживанию беспилотной авиационной системы |
|  | Перечень и содержание работ по видам технического обслуживания беспилотных авиационных систем, порядок их выполнения |
|  | Назначение, устройство и принцип работы элементов беспилотной авиационной системы |
|  | Характеристики топлива, специальных жидкостей (газов), горюче-смазочных материалов применяемых при эксплуатации беспилотной авиационной системы |
|  | Порядок подготовки к работе инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры для выполнения технического обслуживания |
|  | Порядок и технология выполнения всех видов технического обслуживания беспилотной авиационной системы и ее элементов, а также специальных работ |
|  | Классификация неисправностей и отказов беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения |
|  | Порядок установки и снятия съемного оборудования беспилотного воздушного судна |
|  | Требования безопасности при работе с топливом, сжатыми газами и источниками питания |
|  | Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к работе инструментов, и контрольно-измерительных приборов и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Выполнение внешнего осмотра и проверка технического состояния элементов беспилотной авиационной системы |
|  | Диагностика и контроль работоспособности элементов беспилотной авиационной системы, выявление отклонений, отказов, неисправностей и повреждений |
|  | Выполнение текущего ремонта элементов беспилотной авиационной системы |
|  | Выполнение контрольно-восстановительного ремонта элементов беспилотной авиационной системы |
|  | Ведение технической документации |
| Необходимые умения | Использовать инструменты, контрольно-измерительные приборы и приспособления в процессе ремонта элементов беспилотной авиационной системы |
|  | Применять эксплуатационную и ремонтную документацию беспилотной авиационной системы в процессе диагностики и ремонта элементов беспилотной авиационной системы. |
|  | Оценивать техническое состояние беспилотных авиационных систем |
|  | Выявлять и устранять отказы и неисправности при функционировании элементов беспилотной авиационной системы |
|  | Оформлять техническую документацию |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и принцип работы беспилотной авиационной системы и её элементов |
|  | Порядок подготовки к работе рабочего места, инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Классификация и признаки отказов, неисправностей беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения |
|  | Технология выполнения текущего и контрольно-восстановительного ремонта |
|  | Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Летная эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Внешний пилот беспилотного воздушного судна (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | - |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | - |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |
| ОКЗ |  | 7232 |  |  | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |  |  |
| ОКПДТР |  | 25331 |  |  | Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом |  |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к полетам беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение полетного задания, отработка порядка его выполнения и действий при управлении беспилотным воздушным судном |
| --- | --- |
|  | Подбор и подготовка картографического материала |
|  | Ознакомление с ограничениями в районе выполнения полета по маршруту (трассе) |
|  | Подбор стартово-посадочной площадки |
|  | Оценка метеорологической, орнитологической и аэронавигационной обстановки в районе выполнения полетов беспилотного воздушного судна |
|  | Нанесение маршрута полета на карту |
|  | Расчёт аэронавигационных элементов полета |
|  | Подготовка плана полета и представление его в органы организации воздушного движения |
|  | Подготовка программы полета и ее загрузка в бортовой навигационный комплекс (автопилот) беспилотного воздушного судна |
|  | Подготовка полетной документации |
|  | Подготовка стартово-посадочной площадки и развертывание беспилотной авиационной системы |
|  | Проверка готовности беспилотной авиационной системы к использованию в соответствии с полетным заданием, ее приемка |
|  | Ведение полетной и технической документации |
| Необходимые умения | Читать аэронавигационные материалы |
|  | Анализировать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку |
|  | Использовать специальное программное обеспечение для составления программы полета и ввода ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) беспилотного воздушного судна |
|  | Выполнять аэронавигационные расчеты |
|  | Составлять полетное задание и план полета для предоставления его в органы организации воздушного движения |
|  | Оценивать техническое состояние и готовность к использованию беспилотных авиационных систем |
|  | Оформлять полетную и техническую документацию |
| Необходимые знания | Правила и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской Федерации для получения разрешения на использование воздушного пространства, в том числе при выполнении полетов над населенными пунктами, при выполнении авиационных работ и т.д. |
|  | Нормативные правовые акты об установлении запретных зон и зон ограничения полетов. Порядок получения информации о запретных зонах и зонах ограничения полетов. |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и выполнение полетов беспилотных воздушных судов |
|  | Порядок организации и выполнения полетов беспилотным воздушным судном в сегрегированном воздушном пространстве |
|  | Основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии в объеме, необходимом для подготовки и выполнения полёта беспилотным воздушным судном |
|  | Требования эксплуатационной документации |
|  | Лётно-технические характеристики беспилотной авиационной системы и влияние на них эксплуатационных факторов |
|  | Порядок планирования полета беспилотного воздушного судна и построения маршрута полета |
|  | Правила подготовки плана полетов и порядок его подачи в органы организации воздушного движения |
|  | Порядок подготовки программы полета и загрузки ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) беспилотного воздушного судна |
|  | Порядок проведения предполетной подготовки беспилотной авиационной системы и ее элементов |
|  | Правила и требования к ведению и оформлению полетной и технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение полетов одним или несколькими беспилотными воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Уточнение полетного задания в соответствии с фактическими метеорологическими, орнитологическими и навигационными данными |
| --- | --- |
|  | Установление связи с органом организации воздушного движения, получение подтверждения о наличии разрешения на полеты |
|  | Принятие решения на взлет |
|  | Запуск беспилотного воздушного судна |
|  | Дистанционное управление и (или) контроль параметров полета беспилотного воздушного судна |
|  | Выполнение полета в соответствии с полетным заданием |
|  | Анализ аэронавигационной, метеорологической, орнитологической обстановки в ходе выполнения полетного задания |
|  | Выполнение действий при возникновении особых случаев в полете беспилотного воздушного судна |
|  | Проведение поисковых работ в случае аварийной посадки беспилотного воздушного судна |
|  | Информирование органов организации воздушного движения об отклонениях от плана полета или изменениях в режиме полета, при возникновении особых ситуаций в полете, о совершении аварийной посадки |
|  | Осуществление взаимодействия с другими участниками воздушного движения при выполнении полетов беспилотного воздушного судна |
|  | Принятие решений о посадке беспилотного воздушного судна, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром, или о вынужденной посадке в случае явной угрозы окружающим или безопасности полета беспилотного воздушного судна |
|  | Выполнение послеполетного осмотра беспилотного воздушного судна |
|  | Ведение полетной и технической документации |
| Необходимые умения | Осуществлять запуск беспилотного воздушного судна |
|  | Осуществлять дистанционное пилотирование и (или) контроль параметров полета беспилотного воздушного судна |
|  | Распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок при выполнении полетов |
|  | Определять пространственное положение беспилотного воздушного судна с использованием элементов наземной станции управления |
|  | Принимать меры по обеспечению безопасного выполнения полета беспилотным воздушным судном |
|  | Выполнять послеполетные работы |
|  | Оформлять полетную и техническую документацию |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, регламентирующие производство полётов беспилотных воздушных судов |
|  | Порядок производства полетов беспилотных воздушных судов в сегрегированном воздушном пространстве |
|  | Основы аэронавигации, аэродинамики, метеорологии в объеме, необходимом для выполнения безопасного полета беспилотным воздушным судном |
|  | Требования эксплуатационной документации, летно-технические характеристики и эксплуатационные ограничения беспилотного воздушного судна |
|  | Правила ведения связи и фразеологии радиообмена |
|  | Порядок действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях |
|  | Порядок действий экипажа при проведении поисковых работ в случае аварийной посадки беспилотного воздушного судна |
|  | Технология выполнения авиационных работ, характеристики используемых веществ и оборудования |
|  | Порядок проведения послеполетных работ |
|  | Правила и требования к ведению и оформлению полетной и технической документации |
|  | Ответственность за нарушения правил использования воздушного пространства, безопасной эксплуатации воздушного судна и т.д. |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |
| --- | --- |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик: |  |
| 1. Ассоциация эксплуатанов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ», Москва |  |
| (наименование организации) |  |
| Генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕТ» Бабинцев Глеб Владимирович |  |
| (должность и ФИО руководителя) (подпись) |  |
| 2. ГАОУ города Москвы ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал», город Москва |  |
| (наименование организации) |  |
| Директор ГАОУ ДПО «Профессионал» Лабазова Оксана Николаевна |  |
| (должность и ФИО руководителя) (подпись) |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков: |  |
|  | Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ПТЕРО», г. Москва |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «СТЦ», город Санкт-Петербург |
|  | АНО ДПО «Центр подготовки специалистов беспилотных систем», город Санкт-Петербург |
|  | ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова, сертифицированный эксперт Worldskills, член-корр. МАН ИПТ, г. Москва |
|  | ГАОУ ДПО «Профессионал», г. Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих: выпуск 53, раздел «Эксплуатация и летные испытания летательных аппаратов (воздушных судов)» и выпуск 22, раздел «Производство и ремонт летательных аппаратов, двигателей и их оборудования».

Приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении Федеральных авиационных правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации».