Журнал БАС — технический журнал, в который в установленной форме записываются сведения о каждом из БВС, производящем полет управляемый и/или контролируемый данной БАС, обнаруженных неисправностях, произведенном техническом обслуживании, ремонте и других работах выполняемых на БАС в процессе эксплуатации.

Полетная книжка члена экипажа БАС: персональный отчетный документ члена экипажа БАС, подтверждающий право на выполнение работ в составе экипажа беспилотной авиационной системы в соответствии с достигнутым уровнем теоретической подготовки и практическим опытом.

Журнал беспилотной авиационной системы.

Для контроля подготовки к полетам и выполнения полетов для беспилотной авиационной системы командиром экипажа БВС  ведется журнал БАС (Приложение № 2).

Журнал БАС — технический журнал, в который в установленной форме записываются сведения о наземной станции управления и типах БВС, управляемых/контролируемых с ее использованием, произведенных полетах, обнаруженных неисправностях, техническом обслуживании, ремонте и других работах выполняемых на БАС в процессе эксплуатации.

Журнал предназначен для контроля технического состояния БАС, фиксации технических параметров и действий экипажа в процессе эксплуатации системы, контроля произведенных работ. За правильность и своевременность заполнения журнала БАС отвечает Командир БВС.

Журнал БАС представляет собой специальным образом изготовленную книгу, пронумерованную, прошитую и опломбированную знаком Ассоциации. Место хранения журналов БАС устанавливается руководителем организации.

Если для ведения записей в журнале использованы (заполнены) все листы определенного раздела, то требуется получение нового Журнала БАС в Ассоциации. На титульном листе нового Журнала в Первичный / Продолжение должно быть написано «Продолжение», а в основном журнале в строке «Заведено продолжение» указан номер и  дата Журнала продолжения.

В продолжение журнала должны быть внесены из основного формуляра итоговые записи о БАС, ее составе и оборудовании.

Продолжение журнала является приложением к основному журналу.

Журнал БАС содержит следующие разделы:

- Общие данные с информацией о БАС: данные эксплуатанта – полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес; тип НСУ, идентификационный номер присвоенный уполномоченным органом (при наличии) или изготовителем, особенности оборудования, каналов управления и т.д;

- Типы БВС, допущенные к эксплуатации с данной НСУ;

- Перечень типов БВС допускаемых к эксплуатации в составе данной БАС (тип и наименование БВС, особенности двигательной установки, оборудования, каналов управления и т.д.);

- Предполетная подготовка с указанием даты проведения подготовки, выявленных неисправностях, ФИО и подписи командира БАС, проводившего осмотры и инструктаж лиц, участвующих в полете, по условиям эксплуатации, порядку действий в особых случаях в полете, по распределению обязанностей в экипаже и ответственности, а также по потенциальным опасностям. По результатам выполненных предполетных проверок и осмотров, командиром БАС в соответствующей графе делается запись «исправен» или замечания по результатам осмотров и проверок

- Выполнение полета с указанием:

- даты записи;

- ФИО командира БАС;

- учетных данных БВС (идентификационный номер присвоенный уполномоченным органом)

- пунктов и времени вылета и прибытия;

- выявленных неисправностях в работе БАС;

- других сведений, предусмотренных эксплуатантом.

- Техническое обслуживание и другие работы, производимые на БАС в процессе эксплуатации - информация о техническом обслуживании, рекомендованном разработчиком БАС, ремонте и других работах выполняемых в процессе эксплуатации с указанием даты их начала и завершения, основных сведений о выполненных работах, данных об организации, выполняющей работы, ФИО и подписи уполномоченного лица.

Журнал БАС № ______________

.

Журнал начат «____» _____________ 20___ года

Первичный / Продолжение __________________

В продолжение к 		№________________ от «____» __________  20___ года

Заведено продолжение 	№________________ от «____» __________  20___ года

Содержание

Общие положения

Раздел I.	Общие данные

Раздел II.	Характеристики допустимых типов БВС

Раздел III.	Информация о движении БАС (БВС) в эксплуатации

Раздел IV.	Инструктаж членов экипажа БАС

Раздел V.	Предполетная подготовка БАС

Раздел VI.	Выполнение полета БВС

Раздел VII.	Техническое обслуживание и другие работы, выполняемые на БВС в процессе эксплуатации

Общие положения

Журнал БАС — технический журнал, в который в установленной форме записываются сведения о наземной станции управления и типах БВС, управляемых/контролируемых с ее использованием, произведенных полетах, обнаруженных неисправностях, техническом обслуживании, ремонте и других работах выполняемых на БАС в процессе эксплуатации.

Журнал является неотъемлемым документом БАС и предназначен для контроля технического состояния БАС и произведенных работ. За правильность и своевременность заполнения журнала БАС отвечает  Командир беспилотного воздушного судна.

Все записи и подписи делаются аккуратно разборчиво чернилами или шариковой ручкой с пастой черного или синего цвета.

Если для ведения записей в журнале использованы (заполнены) все листы определенного раздела, то требуется получение нового Журнала БАС в Ассоциации. На титульном листе нового Журнала в Первичный / Продолжение должно быть написано «Продолжение», а в основном журнале в строке «Заведено продолжение» указан номер и  дата Журнала продолжения.

В продолжение журнала должны быть внесены из основного формуляра итоговые записи о БАС, ее составе и оборудовании.

Продолжение журнала является обязательным приложением к основному журналу.

Раздел I

Общие данные

- Эксплуатант  _______________________________________________________________________________________________

- Контактная информация Эксплуатанта _________________________________________________________________________

- НСУ тип ___________________________________________________________________________________________________

- НСУ номер _________________________________________________________________________________________________

- Допустимые типы БВС _______________________________________________________________________________________

- Используемая ЛПД для управления / контроля полета _____________________________________________________________

- Используемая ЛПД для управления полезной нагрузкой ___________________________________________________________

- Иные используемые радиочастоты, каналы ______________________________________________________________________

Раздел II.	Характеристики допустимых типов БВС (пример заполнения)

| Наименование, Тип БВС: БВС самолетного типа «Наименование АБВ-123» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная взлетная масса, кг. | 28 | Средство взлета | Пневмокатапульта |
| Макс. габарит (размах), см. | 340 | Средство посадки | Парашютная система |
| Кол-во двигателей | 2 | Тип ЛПД |  |
| Тип двигателей | электро | Иные радиочастоты |  |
| Ручное управление да/нет | нет | Максимальное время полета, мин. | 90 мин |
| Автономный полет да/нет | да | Максимальная дальность полета в одну сторону до начала возврата на место старта, км. | 45 км |
| Наличие бортовых огней да/нет | да |  |  |

(Дополнительная таблица для каждого типа БВС)

Раздел III.	Информация о движении БАС в эксплуатации

| Дата и время начала использования | Дата и время окончания использования | Место использования (Город, район, адрес) | Использованные типы БВС | Командир БВС ФИО полностью | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел IV. Инструктаж членов экипажа БАС

| Дата и время инструктажа | Инструктаж провел ФИО полностью | Инструктаж прошел ФИО полностью | Подписи инструктируемых | Подпись инструктора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел V.  Предполетная подготовка БАС

| Дата и время подготовки | Подготовку провел ФИО полностью | Выявленные неисправности, иные замечания, особенности. Исправен, либо описать выявленные неисправности. | Подпись командира БВС |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел VI. Выполнение полета БВС

| Дата, время начала полета | Дата, время окончания полета | Тип БВС, учетный номер. | Метеоусловия: Ветер м\с _видимость_ осадки_температура_ влажность | Дистанция, км. | Высота, м. | Выявленные неисправности и отклонения в работе БАС | ФИО, подпись командира БВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел VII. Техническое обслуживание и другие работы, производимые на БАС в процессе эксплуатации

| № п/п | Дата работ | Краткое наименование произведенных на БАС работ, причины их выполнения | ФИО и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проводившего работы | Командир БВС |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |